Escola Superior Agrária de Viseu

UC Técnicas de Regadio e Gestão Hídrica da Vinha

CTSP Agricultura biológica

CTSP Viticultura e Enologia

Frequência - 14/06/2019

PARTE II

Responda às questões de escolha múltipla na folha de prova.

1. Quais as desvantagens do método gravimétrico

- É um método destrutivo.

- Não permite a determinação do teor de humidade no mesmo local em momentos diferentes.

- É de difícil execução em solos secos.

- Todas as anteriores.

2. Como funciona uma sonda FDR?

- Esta tecnologia mede a capacitância do solo, característica relacionada com a constante dieléctrica do solo.

- Esta tecnologia emite ondas electromagnéticas, característica relacionada com a constante dieléctrica da água.

- A onda electromagnética propaga-se ao longo das guias paralelas inseridas no solo. Depois de atingir a extremidade das guias o sinal regressa novamente à origem onde o tempo entre o envio e o regresso é registado.

- Nenhuma das anteriores.

3. Quando se estabelece o equilíbrio entre a água do solo e do bolbo poroso a pressão registada no manómetro dos tensiómetros corresponde ao:

- Potencial hídrico.

- Potencial gravitacional.

- Potencial osmótica.

- Potencial mátrico.

4. A evapotranspiração de referência (ET0) corresponde:

- Á taxa de evaporação de um coberto vegetal que cresce em condições médias. Representa a demanda (poder) evaporativa da atmosfera.

- Á taxa de evapotranspiração de um coberto vegetal de referência que cresce em plenas condições. Representa a demanda (poder) evaporativa da atmosfera.

- Á taxa de evaporação de água do solo e á taxa de evaporação de um coberto vegetal que cresce em plenas condições. Representa a demanda (poder) evaporativa da atmosfera.

- Nenhuma das anteriores

5. A evapotranspiração real é designada de:

- ET0 e é inferior à ETc

- ETc

- ETcadj e é sempre superior à ETc

- Nenhuma das anteriores

6. Tendo em conta a evolução da ETc e do Kc, o ciclo de crescimento e desenvolvimento da cultura pode ser dividido em 4 fases:

- Fase inicial, fase de desenvolvimento, fase intermédia e fase final

- Fase inicial, fase intermédia, fase de desenvolvimento e fase de maturação

- Fase inicial, fase de desenvolvimento, fase intermédia e fase de maturação

- Nenhuma das anteriores

Resolva os seguintes exercícios na folha de teste.

Exercício 1

Recolheram-se duas amostras não perturbadas com 100 cm3 cada. As amostras foram colocadas em caixas herméticas e devidamente pesadas. Após 24h na estufa a 105ºC as amostras foram novamente pesadas. Os dados estão presentes na tabela seguinte.

| Profundidade (cm) | Caixa | Peso húmido (g) | Peso seco (g) | Tara (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 10 | 197,82 | 165,41 | 41,2 |
| 10-20 | 8 | 195,3 | 161,3 | 42,1 |

Com base nos valores obtidos calcule:

a) Densidade aparente das amostras

b) O teor de humidade ponderal

c) O teor de humidade volúmico

Exercício 2

Considere o quadro seguinte onde constam os registos do teor de humidade do solo num pomar a várias profundidades, nos dias 2/07/17, 5/08/17 e 8/08/2017.

| Prof (cm) | 𝝷v(%) 02-07-2017 | 𝝷v(%) 05-08-2017 | 𝝷v(%) 08-08-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7,46 | 18,98 | 16,1 |
| 20 | 9,05 | 17,85 | 15,2 |
| 30 | 10,12 | 15,13 | 14,3 |
| 40 | 13,16 | 14,91 | 14,1 |
| 50 | 13,8 | 13,97 | 13 |
| 70 | 11,2 | 11,29 | 11,4 |

Com os valores do teor de humidade volúmico às várias profundidades resultou o seguinte perfil de humidade.

Determine:

- O armazenamento no dia 2/07 e 5/08 de 2017. Apresente o resultado em m3/ha.

- A variação de armazenamento entre os dias 5/08 e 8/08 de 2018. Apresente o resultado em l/m2.

- O teor de humidade médio no dia 2/07.

- O que pode ter acontecido entre o dia 5/08 e o dia 8/08 de 2017?

Exercício 3

Considere uma vinha instalada num o solo cujas características são:

- 𝝷cc (%v/v)= 20%

- 𝝷ce (%v/v)= 8%

- DGP = 0,6

- Profundidade sistema radicular: 1,75 m

Determine:

- Determine os valores da Reserva mínima e Reserva máxima

- Determine a Reserva útil

- Determine a Reserva facilmente utilizável

- Determine o Limiar ótimo de rentabilidade

Exercício 4

Considere uma cultura instalada num solo ao qual corresponde um limiar ótimo de rentabilidade (LOR) de 175 mm. Considere ainda que a reserva de água na zona explorada pelo sistema radicular inicial é de 170 mm.

| Dia | ET0 (mm/dia) | Kc | Ks | Precipitação (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,1 | 0,29 | 0,88 | 0 |
| 2 | 3,7 | 0,30 | 0,87 | 10 |
| 3 | 2,4 | 0,75 | 1,00 | 0 |
| 4 | 4,7 | 0,60 | 1,00 | 0 |
| 5 | 5,1 | 0,55 | 0,97 | 0 |

a) Calcule a evapotranspiração cultural para os 5 dias.

b) Calcule a evapotranspiração em condições não standard para os 5 dias.

c) Determine a reserva de água no solo para todos os dias.

d) Em que dias as plantas entraram em stress hídrico? justifique